Техникалық сипаттама

| № | Критерилер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Ұштарды автоматты түрде тазалауға және майлауға арналған аппарат |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № | Медициналық техникаға арналған қосымша бөлшектің атауы | Медициналық техникаға арналған қосымша бөлшектің техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшері (өлшем бірлігімен көрсетілген) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Ұштарды автоматты түрде тазалауға және майлауға арналған аппарат | Негізгі функция – ұштарды жуу және майлау, стоматологиялық ұшты таза және майлауды қамтамасыз етеді. Қызмет көрсетуге және зарарсыздандыруға арналған Аппарат бір мезгілде кемінде төрт стоматологиялық ұштармен, турбиналық ұштарға кемінде 2 дана, көтергіш ұштарға кемінде 2 дана жұмыс істей алады. Бар айналмалы механизм стоматологиялық ұшты әр түрлі бұрыштардан тиімді тазарту және майлау. Мақта сүзгісі май тұманының таралуын азайтады. Ұшты күту жүйесі майлау майын қысқа, ұзын және өте ұзын стоматологиялық кеңестерге енгізе алады. Тазалап, майлағаннан кейін майдың қалдықтарын кетіру үшін ауа беру түймесін басыңыз. Бұл стоматологиялық ұшты майлау жүйесі тазартқыш сұйықтық пен майлау майының инъекциясын дәл басқару үшін поршеньді сорғыны қолдануы керек. Стоматологиялық ұшты төмен жылдамдықпен айналдыра отырып, Сығылған ауа ішкі салқындату құбырын, ауа бүріккіш желісін және жұмыс дөңгелегін тазарту үшін тазартқыш сұйықтықты шашырата алады. Қалдық тазалау сұйықтығы кептірілгеннен кейін стоматологиялық ұштарды тазалау және майлау жүйесі майлау майын ішкі құбырларға, дөңгелектерге және мойынтіректерге енгізеді, қалдық май үрленеді. Техникалық сипаттамалары: тұтыну-60 л/мин аспайды Ауа қысымы-0,35~0,60 МПа аспайды Таза резервтер – кемінде 350 мл Таза салмағы – 8 кг артық емес Шамамен салмағы – 10 кг-нан аспайды Бір қаптаманың мөлшері – 26х38х52 см артық емес Қаптама түрі – картон қаптама | 1 дана |
|  |  | Қосымша жабдықтар: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | Шығын материалдары мен тозатын бөліктер: |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - |
|  |  | керек-жарақтар: |  |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Номиналды кернеу 100 -240 в~, қуат жиілігі 50/60 Гц. Қоршаған ортаның Жұмыс температурасы: 10°C ~ 40°C; жұмыс кезінде қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы: ≤93%, конденсация жоқ; атмосфералық қысым: 70.0 кПа ~106.0 кПа. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | Соңғы алушыға дейін |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 45 күнтізбелік күн |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; - осы медициналық техникаға тән жұмыстар; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз электр қуаты 220 вольт. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге бағдарламалық жасақтама жеткізіледі. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Орынжайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды штатта өндірушінің тиісті мамандары болмаған жағдайда Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |  |